Протоколы всех уровней:

- Прикладной: HTTP, FTP, TFTP, X.400, Telnet, SMTP, POP3, IMAP4, CMIP, SNMP, FTAM

- Представительский: SSL + на нем могут использоваться протоколы с трёх верхних уровней, HTTPS = HTTP + SSL

- Сеансовый: ADSP, ASP, RCP, RAP

- Транспортный: TCP, UDP, NCP, SPX, SCTP, TP4

- Сетевой: IP, TCP/IP, IPX, X.25, CLNP

- Канальный: HDLC, PPP, SLIP, Ethernet, Token Ring, FDDI, X.25

- Физический: Ethernet, Token Ring, FDDI, EIA-RS-232-C, CCITT V.24/V.28, EIA-RS-422/449, CCITT V.10, (технологии, а не протоколы)

Наиболее популярные протоколы трёх верхних уровней: HTTP, HTTPS, POP3, IMAP4, FTP, X.400, Telnet.

| Уровень | Функция | Тип данных |
| --- | --- | --- |
| Прикладной | В основном работает с приложениями. Должен определить, как обрабатывать запрос прикладной программы. Управляет данными, которыми обмениваются прикладные процессы. Может идентифицироваться по паролю | Сообщение |
| Представления | Представляет в общем формате данные, передаваемые между прикладными процессами, а также шифрует их | Сообщение |
| Сеансовый | Обеспечивает управление диалогом, определяя, какой из сторон является активной. Координирует сеанс (диалог), может устанавливать контрольные точки Определяет, какой будет передача между двумя прикладными процессами: - полудуплексной (передача данных по очереди) [с маркером] - дуплексной (передача данных одновременно) | Сообщение |
| Транспортный | Обеспечивает эффективные, удобные и надёжные формы передачи информации для верхних уровней и находит и исправляет ошибки (искажение, потеря и дублирование пакетов); Восстанавливает передачу после ошибок, разбивает сообщение на удобные блоки, распределяет приоритеты передачи и подтверждает передачу | Разбивает сообщение на блоки данных и начинает формировать пакет |
| Сетевой | Маршрутизация: выбор наиболее эффективного маршрута передачи по проложенному логическому каналу. Преобразует логические сетевые адреса в физические (MAC). Сообщения переходят по маршрутизаторам, совершая некоторое кол-во транзитных передач (hops) Два вида протоколов: - определение правил передачи пакетов от узла к маршрутизатору и между маршрутизаторами - протоколы сбора информации о топологии межсетевых соединений | Пакет |
| Канальный | Формирует кадры из пакетов и готовит их к передаче на физический уровень. Проверяет доступность физической среды передачи и исправляет ошибки. Для обеспечения корректности передачи помещает в начало и конец каждого кадра специальную последовательность бит и высчитывает контрольную сумму. Определяет правила использования физического канала. При большом размере блока данных делит его на кадры меньшего размера. Функции этого уровня реализуются сетевыми адаптерами и их драйверами. Делится на два подуровня: - LLC-подуровень — логический контроль связи - MAC-подуровень — контролирует доступ к физической среде LLC находится выше MAC. | Кадр |
| Физический | Использует сами физические средства соединения. Состоит из подуровня стыковки со средой (обеспечивает сопряжение потока данных с используемым физическим каналом связи) и подуровня преобразования передачи (осуществляет преобразования, связанные с применяемыми протоколами). Определяет механические и электрические процедурные параметры и преобразует пакеты в оптические или электрические сигналы, соответствующие 0 и 1. Идентифицирует каналы передачи, устанавливает и разъединяет физические соединения, передает сигналы, если нужно, прослушивает канал (если подключается группа систем и нужно определить, свободен ли канал для передачи) и оповещает о появлении ошибок (столкновение кадров, посланных сразу несколькими системами, обрыв канала, отключение питания, потеря механического контакта и т. д.). Со стороны компьютера функции физического уровня выполняются сетевым адаптером. Повторители являются единственным типом оборудования, которое работает только на физическом уровне. | Вход – кадр в виде набора бит, выход – физический сигнал |

1)На каком уровне модели OSI осуществляется согласование ограничений, накладываемых на синтаксис – прикладной

2) На каком уровне модели OSI осуществляется управление прослушиванием сети с целью обнаружения коллизий и т.д. – физический

3)На каком уровне модели OSI начинается заполнение поля служебной информации – прикладной

4) На каком уровне осуществляется генерация запросов на установление сеансов взаимодействия прикладных процессов – представительский

5)какие из полей в общей структуре пакета не являются обязательными-  преамбула, идентификатор передатчика, данные, стоповая комбинация

6)на каком уровне в соответствующие поля записывается адресная информация – сетевой

7)функции какого уровня выполняются сетевыми адаптерами персонального компьютера и их драйверами – канального

8)какие из протоколов реализуются на сетевом уровне - IP,IPX,X.25, CLNP

9)в какое из полей записывается информация о маршруте доставки пакета – управляющая (служебная) информация

10)в функции какого уровня входят действия по координации связи между двумя прикладными программами, работающими на разных рабочих станциях – сеансовый

11)на каком уровне заполняется поле контрольная сумма – канальный

12)какой из подуровней канального уровня регулирует доступ к разделяемой физической среде – MAC

13)на каком уровне осуществляется предоставление приоритетов при передаче блоков данных – транспортный

14)с какого уровня пакет выходит в сеть для передачи – физический

15)от чего зависит тип и структура пакета – особенности сети, топология, тип среды, используемый протокол

16)на каком уровне осуществляется обнаружение и исправление ошибок связанных с адресацией – сетевой

17)какими уровнями регулируется доставка данных между сетями – сетевой

18)на каком уровне осуществляется идентификация пользователей по их паролям – прикладной

19)какие из уровней ориентированы на прикладное ПО и не зависят от технических особенностей построения сети – прикладной, представительский, сеансовый

20)на каких уровнях осуществляется формирование пакета – все

22)как называется процесс последовательной упаковки данных для передачи – инкапсуляция

23)на каком уровне осуществляется преобразование данных в единый и понятный для всех остальных уровней формат – представительский

24)на каком уровне осуществляется согласование достоверности передаваемых данных – прикладной

25)какой из уровней контролирует очередность прохождения пакетов, если в процессе обработки находится более одного пакета – транспортный

26)от чего  зависит структура и размер пакета? – особенности сети, топология, тип среды, используемый протокол

27)на каком уровне осуществляется предоставление приоритетов при передаче блоков(например нормальная или срочная передача) – транспортный

30)для какого типа передачи (на сеансовом уровне)обычно используется маркер – полудуплексной

31)какие из протоколов реализуются на прикладном уровне -

FTP, SNMP, HTTP, TFTP (X.400, Telnet,  SMTP, CMIP, SLIP, SNMP, FTAM )

32)верно ли, что длина пакета должна ограничиваться исключительно с точки зрения максимального размера? – нет

33)какими уровнями регулируется доставка данных между сетями? – сетевой (канальный внутри сети)

34)чем реализуются протокол сетевого уровня модели OSI? – программными модулями ОС, а также программными и аппаратными средствами маршрутизаторов.

35)какую модель OSI имеют ввиду, говоря, соответствующий  уровень компьютера-отправителя  взаимодействует  с таким же уровнем компьютера-получателя, как будто он связан напрямую? – горизонтальную

36)какой уровень модели OSI осуществляет обнаружение потери механического контакта (например в кабельной системе) – физический

38)какие из протоколов реализуются на представительском  уровне?-  FTP, SNMP, HTTP, TFTP (X.400, Telnet,  SMTP, CMIP,SLIP, SNMP, FTAM )

39)может ли транспортный уровень быть организован программно?-  да

40)какой из уровней выполняет ликвидацию пакетов при тупиковых ситуациях в сети? – транспортный

43)может ли приложение обращаться напрямую к системным средствам, реализующим функции транспортного, сетевого, канального и физического  уровней моделей? – да

44)на каком уровне осуществляется контроль за проверкой доступности физической среды для передачи данных? – канальный

45)на каком уровне (уровнях) происходит ликвидация ошибок типа (инверсия бит) и частичная их ликвидация? – транспортный, канальный

46)назовите единицу, которой оперирует прикладной уровень? - сообщение

47)на каком уровне осуществляется выбор процедур планируемого диалога – прикладной

48) какими уровнями (уровнем) регулируется доставка данных внутри сети – канальный

49) На каких уровнях модели OSI может быть выполнено шифрование –  представительский

50)Какие из протоколов реализуются на сетевом уровне – IP, IPX. X25

51)На каком уровне модели OSI взаимодействующие системы договариваются о качестве обслуживания – прикладной

52) На каком уровне осуществляется кодирование сигналов (преобразование потока двоичных данных в физические сигналы) – физический

53) В функции какого уровня входит установление в прикладном процессе меток, позволяющих после отказа либо ошибки восстановить его выполнение от ближайшей метки – сеансовый

54) при отправке данных пакет проходит последовательно через все уровни ПО. Какая информация добавляется на каждом уровне к пакету? – управляющая

56) На каком уровне модели OSI взаимодействующие системы договариваются о качестве обслуживания? – прикладной

- Согласование достоверности передаваемых данных:

прикладной

- Контроль очередности прохождения пакетов, если в процессе более одного пакета: транспортный

- Преобразование данных в единый формат:

представительский

- Уровни ориентированные на прикладное программное обеспечение, и поэтому практически не зависят от технических особенностей построения сети:

- Осуществляется формирование пакета(кадра)-всех его полей:

Представительский, канальный

- На каждом уровне добавляется информация или коррекция: нет

- Обнаружение и исправление ошибок с адресацией: Сетевой

- Регулирование доставки данных между сетями: Сетевой

- Идентификация пользователей по их паролям:

Прикладной

- Зависимость структуры и размера пакета:

- Заполнение поля служебной информации:

представительский

- Генерация запросов на установление сеансов взаимодействия прикладных процессов:

Представительский

- Предоставление приоритетов при передаче блоков(нормальная или срочная передача):

транспортный

- Пакет «выходит» в сеть передачи:

Физический

- Заполняется поле-контрольная сумма:

канальный

- Обнаружение столкновения кадров посланных нескольким компьютерам:

физический

- Протоколы на прикладном уровне:

HTTP/FTP/PCP3/SNMP

- Кодирование сигналов(двоичных данных в физический сигнал):

Физический

- Запись информации о маршруте доставки пакета(на какое поле):

Служебная информация

- Управление прослушиванием сети с целью обнаружения коллизии:

канальный

- Действия по координации связи между двумя прикладными программами, работающие на разных рабочих станциях

Сеансовый

- От чего зависит структура и размер пакетов:

Аппаратных особенностей сетей

Типа среды передачи данных

Топологий

1) На каком уровне модели OSI осуществляется согласование ограничений, накладываемых на синтаксис – прикладной

2) На каком уровне модели OSI осуществляется управление прослушиванием сети с целью обнаружения коллизий и т.д. – канальный

3) На каком уровне модели OSI начинается заполнение поля служебной информацией – прикладной

4) На каком уровне осуществляется генерация запросов на установление сеансов взаимодействия прикладных процессов – представительский

5) Какие из полей в общей структуре пакета не являются обязательными-  преамбула, идентификатор передатчика, стоповая комбинация, данные

ДОП 5.1) Какие поля существуют в структуре пакета – преамбула, идентификатор передатчика и приемника, управляющая информация, данные, контрольная сумма, стоповая комбинация

6) (Других ответов я не нашёл) На каком уровне в соответствующие поля записывается адресная информация – сетевой

7) Функции какого уровня выполняются сетевыми адаптерами персонального компьютера и их драйверами – Канальный , ФИЗИЧЕСКИЙ

8) Какие из протоколов реализуются на сетевом уровне - IP, TCP/IP, IPX, X.25, CLNP

9) В какое из полей записывается информация о маршруте доставки пакета – управляющая (служебная) информация

10) В функции какого уровня входят действия по координации связи между двумя прикладными программами, работающими на разных рабочих станциях – сеансовый

*Фрагмент о сеансовом уровне

11) На каком уровне заполняется поле контрольная сумма – канальный

12) Какой из подуровней канального уровня регулирует доступ к разделяемой физической среде – MAC

13) На каком уровне осуществляется предоставление приоритетов при передаче блоков данных – транспортный

14) С какого уровня пакет выходит в сеть для передачи – сетевой

15) От чего зависят тип, структура и размер пакета – от аппаратурных особенностей данной сети, топологии, типа среды передачи информации, используемых протоколов

16) На каком уровне осуществляется обнаружение и исправление ошибок связанных с адресацией –Сетевой

17) Какими уровнями регулируется доставка данных между сетями – сетевой

18) На каком уровне осуществляется идентификация пользователей по их паролям – прикладной

19) Какие из уровней ориентированы на прикладное ПО и не зависят от технических особенностей построения сети – прикладной, представительский, сеансовый

20) На каких уровнях осуществляется формирование пакета – сетевой, транспортный

«Транспортный начинает формировать пакет, сетевой передает пакеты на канальный для отправки в сеть и организует их потоки, а канальный берет пакеты с сетевого и готовит их к передаче, упаковывая в кадры. Физический же только принимает пакеты (кадры) и преобразует их в оптические\электрические сигналы»

«При отправке данных пакет проходит последовательно через все уровни программного обеспечения. На каждом уровне к пакету добавляется управляющая информация данного уровня (заголовок), которая необходима для успешной передачи данных по сети»

21) При отправке данных пакет проходит последовательно через все уровни ПО. На каждом уровне к пакету добавляется управляющая информация? – да

22) Как называется процесс последовательной упаковки данных для передачи – инкапсуляция

23) На каком уровне осуществляется преобразование данных в единый и понятный для всех остальных уровней формат – представительский

24) На каком уровне осуществляется согласование достоверности передаваемых данных – прикладной

25) Какой из уровней контролирует очередность прохождения пакетов, если в процессе обработки находится более одного пакета – транспортный

26) От чего зависит структура и размер пакета? – помехи, метод управления и обм, характер инфо, количество абонентов

27) На каком уровне осуществляется предоставление приоритетов при передаче блоков (например нормальная или срочная передача) – транспортный

30) Для какого типа передачи (на сеансовом уровне) обычно используется маркер – полудуплексный режим

31) Какие из протоколов реализуются на прикладном уровне - HTTP, FTP, TFTP, X.400, Telnet, SMTP, POP3, IMAP4, CMIP, SNMP, FTAM

32) Верно ли, что длина пакета должна ограничиваться исключительно с точки зрения максимального размера? – нет

34) Чем реализуются протокол сетевого уровня модели OSI? – программными модулями ОС, а также программными и аппаратными средствами маршрутизаторов.

35) Какую модель OSI имеют ввиду, говоря, соответствующий уровень компьютера-отправителя взаимодействует с таким же уровнем компьютера-получателя, как будто он связан напрямую? – горизонтальную

36) Какой уровень модели OSI осуществляет обнаружение потери механического контакта (например, в кабельной системе) – физический

38) Какие из протоколов реализуются на представительском уровне? – SSL; HTTP, POP3, IMAP4, FTP, X.400, Telnet, HTTPS [HTTP + SSL]; TFTP,SMTP, CMIP, FTAM, ADSP, ASP, RPC, RAP, SNMP.

Используются протоколы с прикладного, представительского и сеансового:

SSL для шифрования  (представительский)

HTTP, FTP, TFTP, X.400, SMTP, POP3, IMAP4, CMIP, SNMP, FTAM (прикладной)

ADSP, ASP, RPC, RAP (сеансовый)

ДОП 41) Какой из подуровней канального уровня осуществляет логический контроль связи? – LLС

39) Может ли транспортный уровень быть организован программно -  да

40) Какой из уровней выполняет ликвидацию пакетов при тупиковых ситуациях в сети? – транспортный

43) Может ли приложение обращаться напрямую к системным средствам, реализующим функции транспортного, сетевого, канального и физического  уровней моделей? – да

44) На каком уровне осуществляется контроль за проверкой доступности физической среды для передачи данных? – канальный

45) На каком уровне (уровнях) происходит ликвидация ошибок типа (инверсия бит) и частичная их ликвидация? – транспортный канальный

Транспортный находит ошибки передачи, таких как искажение, потеря и дублирование пакетов. Но он может находить какие-то ошибки и частично их ликвидировать, а также ликвидировать пакеты при тупиковых ситуациях в сети.

На канальном же вообще нет подобных функций, так что склоняюсь к транспортному

Канальный занимается исправлением битов(коррекцией),а транспортный решает ошибки доставки и всё связанное с этим,так что тут либо оба уровня,либо только Канальный.

47) На каком уровне осуществляется выбор процедур планируемого диалога – прикладной

48) Какими уровнями (уровнем) регулируется доставка данных внутри сети – канальный

49) На каких уровнях модели OSI может быть выполнено шифрование – представительский

50) Какие из протоколов реализуются на сетевом уровне – IP, IPX, X25, CLNP

51) На каком уровне модели OSI взаимодействующие системы договариваются о качестве обслуживания – прикладной

52) На каком уровне осуществляется кодирование сигналов (преобразование потока двоичных данных в физические сигналы) – физический

53) В функции какого уровня входит установление в прикладном процессе меток, позволяющих после отказа либо ошибки восстановить его выполнение от ближайшей метки – сеансовый

54) При отправке данных пакет проходит последовательно через все уровни ПО. Какая информация добавляется на каждом уровне к пакету? – управляющая

55) Верно ли утверждение, что длина пакета не является неизменной величиной в силу того, что она зависит от параметров и состояния сети, уровня помех, от использованной межсетевой топологии и т.д.? – да. Она зависит от уровня помех, метода управления обменом, количества абонентов сети, характера передаваемой информации и от многих других факторов.

56) На каком уровне модели OSI начинается формирование кадра (frame)? – канальный

ДОП 57) Какой из уровней модели ОСИ выполняет функции управления передачей данных по сети, обеспечивая подтверждение передачи? – транспортный

ДОП 58) Верно ли, что модель ОСИ описывает системные средства взаимодействия и приложения конечных пользователей? – нет. Описывает только системные средства, не касаясь приложений конечных пользователей

ДОП 59) Какой из уровней выполняет ликвидацию пакетов при тупиковых ситуациях в сети? – транспортный

ДОП 61) Назовите единицу данных, которой оперирует представительский уровень? – нет ответа (на самом деле сообщение)

ДОП 62) На каком уровне осуществляется обнаружение столкновений кадров, посланных несколькими компьютерами? – физический

При отправке данных пакет проходит последовательно через все уровни программного обеспечения. На каждом уровне к пакету добавляется управляющая и корректирующая информация. Верно ли это? НЕТ

Может ли приложение обращаться напрямую к системным средствам, реализующим функции транспортного, сетевого, канального и физического уровней модели OSI? ДА

Верно ли утверждение, что длина пакета должна ограничиваться исключительно с точки зрения максимального размера? НЕТ

На каком уровне модели OSI начинается формирование пакета? Транспортный

При отправке данных пакет проходит последовательно через все уровни программного обеспечения. Какая информация в соответствии с принципами инкапсуляции добавляется на каждом уровне к пакету? УПРАВЛЯЮЩАЯ

При отправке данных пакет проходит последовательно через все уровни программного обеспечения. На каждом уровне к пакету добавляется управляющая и корректирующая информация. Верно ли это? НЕТ

На каком уровне модели OSI осуществляется обнаружение столкновения кадров, посланных несколькими компьютерами? ФИЗИЧЕСКИЙ

На каком уровне модели OSI завершается формирование пакета (далее он упаковывается в кадр)? СЕТЕВОЙ

Какой уровень модели OSI отвечает за определение номера сети, в которую должен быть отправлен пакет? СЕТЕВОЙ

Верно ли следующее определение: время доступа – это интервал между моментом готовности абонента к передаче и моментом завершения передачи? НЕТ

Какие из протоколов реализуются не на прикладном уровне? POP3

Для какого уровня одной из задач является выполнение маршрутизации пакета? СЕТЕВОЙ

- Какой из подуровней канального ур регулирует доступ к разделяемой физ среде?

-MAC(написать)

- Функции какого (каких) уровня выполняются сетевыми адаптерами персонального компьютера в том числе и драйверами?

Канальный

- Для какого уровня одной из задач является выполнение маршрутизации пакета?

СЕТЕВОЙ

- На каком уровне осуществляется управление прослушиванием сети с целью обнаружения коллизий и тд?

ФИЗИЧЕСКИЙ

- На каком уровне осуществляется выбор процедур планируемого диалога?

ПРИКЛАДНОЙ

- Верно ли, что длина пакета должна ограничиваться исключительно с точки зрения максимального размера?

НЕТ

- На каких уровнях осуществляется формирование пакета(кадра) – всех его полей в соответствии с общей структурой пакета?

ТРАНСПОРТНЫЙ СЕТЕВОЙ

- На каком уровне завершается формирование пакета(далее он упаковывается в кадр)?

СЕТЕВОМ

- Какой из уровней выполняет ликвидацию пакетов при тупиковых ситуациях в сети?

ТРАНСПОРТНЫЙ

- Какие из протоколов реализуются на представительком уровне?

TFTP, HTTP, SNMP, Telnet(FTP, x.400, SMTP, CMIP, SLIP, FTAM)

- С какого уровня пакет «выходит» в сеть для передачи?

ФИЗИЧЕСКИЙ ЛИБО СЕТЕВОЙ

- От чего зависит структура и размер пакета?

Структура и размеры пакета в каждой сети жестко определены стандартом на данную сеть и связаны, прежде всего, с аппаратурными особенностями данной сети, выбранной топологией и типом среды передачи информации. Кроме того, эти параметры зависят от используемого протокола (порядка обмена информацией).

- Какие из уровней ориентированы на прикладное по и поэтому не зависят от технических особенностей построения сети?

ПРИКЛАДНОЙ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ, СЕАНСОВЫЙ

- Назовите единицу данных, которой оперирует прикладной уровень?

СООБЩЕНИЕ

- Для какого типа передачи (на сеансовом уровне) обычно используется маркер?

ПОЛУДУПЛЕКСНЫЙ РЕЖИМ(написать)

- В какое из полей записывается информация о маршруте доставки пакета?

СЛУЖЕБНАЯ(УПРАВЛЯЮЩАЯ) ИНФОРМАЦИЯ

- При отправке данных пакет проходит последовательно через все уровни по. На каждом уровне к пакету добавляется управляющая и корректирующая информация. Верно ли это?

НЕТ

- Чем реализуются протоколы сетевого уровня?

Протоколы сетевого уровня реализуются программными модулями операционной системы, а также программными и аппаратными средствами маршрутизаторов.

- На каком уровне осуществляется согласование ограничений, накладываемых на синтаксис?

ПРИКЛАДНОЙ

- При отправке данных пакет проходит последовательно через все уровни по. Какая информация в соответствии с принципами инкапсуляции добавляется на каждом уровне к пакету?

управляющая

- Может ли приложение напрямую обращаться к средствам, реализующим функции транспортного, сетевого, канального и физического уровней?

НЕТ

- Какими уровнями(уровнем)  регулируется доставка данных между сетями?

СЕТЕВЫМ

- На каком уровне (уровнях) осуществляется обнаружение и исправление ошибок, связанных с адресацией?

CЕТЕВОЙ

- На каком уровне(уровнях) осуществляется предоставление приоритетов при передаче блоков(например, нормальная и срочная передачи)?

ТРАНСТПОРТНЫЙ

- Какие из протоколов реализуются на сетевом уровне?

IP, IPX (Internetwork Packet Exchange, X.25

- На каком уровне заполняется поле – контрольная сумма?

КАНАЛЬНЫЙ

- Назовите единицу данных, которой оперирует представительский уровень?

НЕТ ОТВЕТА

- На каком уровне осуществляется генерация запросов на установление сеансов взаимодействия прикладных процессов?

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

- На каком уровне начинается заполнение служебной информации?

С САМОГО ВЕРХНЕГО УРОВНЯ: ПРИКЛАДНОГО

- На каком уровне осуществляется обнаружение столкновений кадров, посланных несколькими компьютерами?

ФИЗИЧЕСКОМ

- На каком уровне осуществляется преобразование данных в единый понятный для всех остальных уровней формат?

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ

- На каких уровнях может быть выполнено шифрование?

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКОМ

- Какую модель имеют в виду, когда говорят, соответствующий уровень комп-отправителя взаимодействует с таким же уровнем комп-получателя, как будто он связан напрямую?

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ

- На каком уровне(уровнях) осущ согласование достоверности передаваемых данных?

НЕ ПРИКЛАДНОМ

- Какие из полей в общей структуре пакета не являются обязательными?

СТОПОВАЯ КОМБИНАЦИЯ, ПРЕАМБУЛА, ИДЕНТИФИКАТОР ПЕРЕДАТЧИКА

- Какие поля существуют в структуре пакета?

ПРЕАМБУЛА, ИДЕНТИФИКАТОР ПРИЕМНИКА, ИДЕНТИФИКАТОР ПЕРЕДАТЧИКА, УПРАВЛЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ДАННЫЕ, КОНТРОЛЬНАЯ СУММА, СТОПОВАЯ КОМБИНАЦИЯ

- Как называется процесс последовательной упаковки данных для передачи?

ИНКАПСУЛЯЦИЯ

- Какой из уровней контролирует очередность прохождения пакетов, если в процессе обработки находится более одного пакета

ТРАНСПОРТНЫЙ

1)На каком уровне модели OSI осуществляется согласование ограничений, накладываемых на синтаксис – прикладной

2) На каком уровне модели OSI осуществляется управление  прослушиванием сети с целью обнаружения коллизий и т.д. – физический

3)На каком уровне модели OSI начинается заполнение поля служебной информации – прикладной

4) На каком уровне осуществляется генерация запросов на установление сеансов взаимодействия прикладных процессов – представительский

5)какие из полей в общей структуре пакета не являются обязательными-  преамбула, идентификатор передатчика, стоповая комбинация

6)на каком уровне в соответствующие поля записывается адресная информация – сетевой

7)функции какого уровня выполняются сетевыми адаптерами персонального компьютера и их драйверами – канального,

8)какие из протоколов реализуются на сетевом уровне - IP,IPX,X.25, CLNP

9)в какое из полей записывается информация о маршруте доставки пакета – управляющая (служебная) информация

10)в функции какого уровня входят действия по координации связи между двумя прикладными программами, работающими на разных рабочих станциях – сеансовый

11)на каком уровне заполняется поле контрольная сумма – канальный

12)какой из подуровней канального уровня регулирует доступ к разделяемой физической среде – MAC

13)на каком уровне осуществляется предоставление приоритетов при передаче блоков данных – транспортный

14)с какого уровня пакет выходит в сеть для передачи – канальный

15)от чего зависит тип и структура пакета – особенности сети, топология, тип среды, используемый протокол, аппаратные средства

16)на каком уровне осуществляется обнаружение и исправление ошибок связанных с адресацией – сетевой

17)какими уровнями регулируется доставка данных между сетями – сетевой

18)на каком уровне осуществляется идентификация пользователей по их паролям – прикладной

19)какие из уровней ориентированы на прикладное ПО и не зависят от технических особенностей построения сети – прикладной, представительский, сеансовый

20)на каких уровнях осуществляется формирование пакета – транспортный и сетевой

21)при отправке данных пакет проходит последовательно через все уровни ПО. На каждом уровне к пакету добавляется управляющая информация? – да

22)как называется процесс последовательной упаковки данных для передачи – инкапсуляция

23)на каком уровне осуществляется преобразование данных в единый и понятный для всех остальных уровней формат – представительский

24)на каком уровне осуществляется согласование достоверности передаваемых данных – прикладной

25)какой из уровней контролирует очередность прохождения пакетов, если в процессе обработки находится более одного пакета – транспортный

26)от чего  зависит структура и размер пакета? – особенности сети, топология, тип среды, используемый протокол

27)на каком уровне осуществляется предоставление приоритетов при передаче блоков(например нормальная или срочная передача) – сеансовый

30)для какого типа передачи (на сеансовом уровне)обычно используется маркер – полудуплексной

31)какие из протоколов реализуются на прикладном уровне -

FTP, SNMP, HTTP, TFTP (X.400, Telnet,  SMTP, CMIP, SLIP, SNMP, FTAM )

32)верно ли, что длина пакета должна ограничиваться исключительно с точки зрения максимального размера? – нет

33)какими уровнями регулируется доставка данных между сетями? – сетевой (канальный внутри сети)

34)чем реализуются протокол сетевого уровня модели OSI? – программными модулями ОС, а также программными и аппаратными средствами маршрутизаторов.

35)какую модель OSI имеют ввиду, говоря, соответствующий  уровень компьютера-отправителя  взаимодействует  с таким же уровнем компьютера-получателя, как будто он связан напрямую? – горизонтальную

36)какой уровень модели OSI осуществляет обнаружение потери механического контакта (например в кабельной системе) – физический

38)какие из протоколов реализуются на представительском  уровне?-  FTP, SNMP, HTTP, TFTP (X.400, Telnet,  SMTP, CMIP,SLIP, SNMP, FTAM )

39)может ли транспортный уровень быть организован программно?-  да

40)какой из уровней выполняет ликвидацию пакетов при тупиковых ситуациях в сети? – транспортный

43)может ли приложение обращаться напрямую к системным средствам, реализующим функции транспортного, сетевого, канального и физического  уровней моделей? – да

44)на каком уровне осуществляется контроль за проверкой доступности физической среды для передачи данных? – канальный

45)на каком уровне (уровнях) происходит ликвидация ошибок типа (инверсия бит) и частичная их ликвидация? – транспортный, канальный

46)назовите единицу, которой оперирует прикладной уровень? - сообщение

47)на каком уровне осуществляется выбор процедур планируемого диалога – прикладной

48) какими уровнями (уровнем) регулируется доставка данных внутри сети – канальный

49) На каких уровнях модели OSI может быть выполнено шифрование –  представительский

50)Какие из протоколов реализуются на сетевом уровне – IP, IPX. X25

51)На каком уровне модели OSI взаимодействующие системы договариваются о качестве обслуживания – прикладной

52) На каком уровне осуществляется кодирование сигналов (преобразование потока двоичных данных в физические сигналы) – физический

53) В функции какого уровня входит установление в прикладном процессе меток, позволяющих после отказа либо ошибки восстановить его выполнение от ближайшей метки – сеансовый

54) при отправке данных пакет проходит последовательно через все уровни ПО. Какая информация добавляется на каждом уровне к пакету? – управляющая

56) На каком уровне модели OSI взаимодействующие системы договариваются о качестве обслуживания? – прикладной

1) На каком уровне модели OSI осуществляется согласование ограничений, накладываемых на синтаксис – прикладной

2) На каком уровне модели OSI осуществляется управление прослушиванием сети с целью обнаружения коллизий и т.д. – канальный/физический ???

3) На каком уровне модели OSI начинается заполнение поля служебной информации – прикладной

4) На каком уровне осуществляется генерация запросов на установление сеансов взаимодействия прикладных процессов – представительский

5) Какие из полей в общей структуре пакета не являются обязательными-  преамбула, поле данных, стоповая комбинация

6) На каком уровне в соответствующие поля записывается адресная информация – сетевой

7) Функции какого уровня выполняются сетевыми адаптерами персонального компьютера и их драйверами - канального

8) Какие из протоколов реализуются на сетевом уровне - IP, IPX, X.25 , CLNP

9) В какое из полей записывается информация о маршруте доставки пакета – управляющая (служебная) информация

10) В функции какого уровня входят действия по координации связи между двумя прикладными программами, работающими на разных рабочих станциях – сеансовый

11) На каком уровне заполняется поле контрольная сумма – канальный

12) Какой из подуровней канального уровня регулирует доступ к разделяемой физической среде – MAC

13) На каком уровне осуществляется предоставление приоритетов при передаче блоков данных – транспортный

14) С какого уровня пакет выходит в сеть для передачи – физический (ПРИКЛАДНОЙ(не пиши подумой))

15) От чего зависит тип и структура пакета – от используемых протоколов передачи данных

16) На каком уровне осуществляется обнаружение и исправление ошибок связанных с адресацией – сетевой

17) Какими уровнями регулируется доставка данных между сетями – сетевой, транспортный

18) На каком уровне осуществляется идентификация пользователей по их паролям – прикладной

19) Какие из уровней ориентированы на прикладное ПО и не зависят от технических особенностей построения сети – прикладной, представительский, сеансовый

20) На каких уровнях осуществляется формирование пакета – канальный, сетевой, транспортный

21) При отправке данных пакет проходит последовательно через все уровни ПО. На каждом уровне к пакету добавляется управляющая информация? – ДА

(если там еще какое-то слово бует, жмякай НЕТ)

22) Как называется процесс последовательной упаковки данных для передачи – инкапсуляция

23) На каком уровне осуществляется преобразование данных в единый и понятный для всех остальных уровней формат – представительский

24) На каком уровне осуществляется согласование достоверности передаваемых данных – прикладной

25) Какой из уровней контролирует очередность прохождения пакетов, если в процессе обработки находится более одного пакета – транспортный

26) От чего зависит структура и размер пакета? – тип сети, топология, тип среды передачи данных, используемый протокол

27) На каком уровне осуществляется предоставление приоритетов при передаче блоков (например нормальная или срочная передача) – транспортный

30) Для какого типа передачи (на сеансовом уровне) обычно используется маркёр – полудуплексной

31) Какие из протоколов реализуются на прикладном уровне -

FTP, SNMP, TFTP (X.400, Telnet,  SMTP, CMIP, SLIP, SNMP, FTAM )

32) Верно ли, что длина пакета должна ограничиваться исключительно с точки зрения максимального размера? – нет

33) Какими уровнями регулируется доставка данных между сетями? – сетевой (канальный внутри сети)

34) Чем реализуются протокол сетевого уровня модели OSI? – программными модулями ОС, а также программными и аппаратными средствами маршрутизаторов.

35) Какую модель OSI имеют ввиду, говоря, соответствующий уровень компьютера-отправителя взаимодействует с таким же уровнем компьютера-получателя, как будто он связан напрямую? – горизонтальную

36) Какой уровень модели OSI осуществляет обнаружение потери механического контакта (например, в кабельной системе) – физический

38) Какие из протоколов реализуются на представительском уровне?-  SSL, этих чуваков в лекции не видела, но: FTP, SNMP, TFTP (X.400, Telnet,  SMTP, CMIP,SLIP, SNMP, FTAM )

39) Может ли транспортный уровень быть организован программно?-  да(наверное)

40) Какой из уровней выполняет ликвидацию пакетов при тупиковых ситуациях в сети? – транспортный

43) Может ли приложение обращаться напрямую к системным средствам, реализующим функции транспортного, сетевого, канального и физического  уровней моделей? – да

44) На каком уровне осуществляется контроль за проверкой доступности физической среды для передачи данных? – канальный

45) На каком уровне (уровнях) происходит ликвидация ошибок типа (инверсия бит) и частичная их ликвидация? – транспортный, канальный

46) Назовите единицу, которой оперирует прикладной уровень? - сообщение

47) На каком уровне осуществляется выбор процедур планируемого диалога – прикладной

48) Какими уровнями (уровнем) регулируется доставка данных внутри сети – канальный

49) На каких уровнях модели OSI может быть выполнено шифрование – представительский

50) Какие из протоколов реализуются на сетевом уровне – IP, IPX, X.25, хз откуда эти чуваки, но: RARP, ARP, ICMP, IGMP

51) На каком уровне модели OSI взаимодействующие системы договариваются о качестве обслуживания – прикладной

52) На каком уровне осуществляется кодирование сигналов (преобразование потока двоичных данных в физические сигналы) – физический

53) В функции какого уровня входит установление в прикладном процессе меток, позволяющих после отказа либо ошибки восстановить его выполнение от ближайшей метки – сеансовый

54) При отправке данных пакет проходит последовательно через все уровни ПО. Какая информация добавляется на каждом уровне к пакету? – управляющая

57) Для какого уровня одной из задач является выполнение маршрутизации пакета?

СЕТЕВОЙ

58)(грин колор) Какие поля существуют в структуре пакета?

ПРЕАМБУЛА, ИДЕНТИФИКАТОР ПРИЕМНИКА, ИДЕНТИФИКАТОР ПЕРЕДАТЧИКА, УПРАВЛЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ДАННЫЕ, КОНТРОЛЬНАЯ СУММА, СТОПОВАЯ КОМБИНАЦИЯ

2) управление  прослушиванием сети с целью обнаружения коллизий и т.д- физический

3) заполнение поля служебной информации-сетевой

4) генерация запросов на установление сеансов взаимодействия прикладных процессов-представительный

5)какие из полей в общей структуре пакета не являются обязательными-преамбула, сетевой адрес передающего абонента, данные, стоповая комбинация

6)на каком уровне в соответствующие поля записывается адресная информация-сетевой

7) сетевыми адаптерами персонального компьютера и их драйверами-канальный

8)какие из протоколов реализуются на сетевом уровне-IP,IPX,X.25,CLNP

9 записывается информация о маршруте доставки пакета-управляющая информация

10) координации связи между двумя приклдаными программами ,работающими на разных рабочих станциях-сеансовый

11)на каком уровне заполняется поле контрольная сумма-канальный

12)какой из подуровней канального уровня регулирует доступ к разделяемой физической среде-MAC

13) осуществляется предоставление при передаче блоков-транспортный

14)с какого уровня пакет выходит в сеть для передачи-физический

15)от чего зависит тип и структура пакета-используемых протоколов  передачи данных

16)на каком уровне осуществляется обнаружение и исправление ошибок связанных с адресацией-сетевой,транспортный

18) идентификация пользователей по их паролям-прикладной

19) ориентированы на приклданое по и не зависят от технических особенностей построения сети - прикладной, представительский, сеансовый,

20) формирование пакета-канальный,сетевой,транспортный

22) процесс последовательной упаковки данных для передачи-инкапсуляция

23) преобразование данных в единый и понятный для всех остальных уровней формат-представительский

24) согласование достоверности передаваемых данных-канальный
25) очередность прохождения пакетов,если в процессе обработки находится более одного пакета-транспортный

26)от чего  зависит структура и размер пакета?-особенности сети,топология,тип среды,используемый протокол

27) предоставление приоритетов при передаче блоков(например нормальная или срочная передача)-транспортный

28)с какого уровня пакет выходит в сеть для передачи-физический

29)приоритет при передаче  блоков-транспортный

30)для какого типа передачи (на сеансовом уровне)обычно используется маркёр-полудуплексной

31)какие из протоколов реализуются на прикладном уровне-

FTP, SNMP, TFTP (X.400, Telnet,  SMTP, CMIP,SLIP, SNMP, FTAM )

32)верно ли,что длина пакета должна ограничиваться исключительно с точки зрения максимального размера?-нет

33) регулируется доставка данных между сетями?-сетевой, транспортный (канальный внутри сети)

34)чем реализуются протокол сетевого уровня модели OSI?- модулями операционной системы, а также средствами маршрутизаторов.

35) соответствующий  уровень компьютера-отправителя  взаимодействует  с таким же уровнем компьютера-получателя,как будто он связан напрямую?-горизонтальную

36) обнаружение потери механического контакта(например в кабельной системе)-физический

37)в функции какого уровня входят действия по координации связи между двумя прикладными программами,работающими на разных рабочих станциях?-сеансовый

38)какие из протоколов реализуются на представительском  уровне?-  FTP, SNMP, TFTP (X.400, Telnet,  SMTP, CMIP,SLIP, SNMP, FTAM )

39)может ли транспортный уровень быть организован программно?-да

40)какой из уровней выполняеит ликвидацию пакетов при тупиковых ситуациях в сети?-транспортный

41)идентификация пользователей по их паролям-прикладной

43)может ли приложение обращаться напрямую к системным средствам ,реализуюшим функции транспортного,сетевого, канального и физиеского  уровней моделей?-да

44)на каком уровне осуществляется контроль за проверкой доступности физической среды для передачи данных?-канальный

45) Маршрутизация выполняется на каком пакете? – сетевой

46) установление меток – сеансовый

47) Чем реализуются протоколы сетевого уровня? – программными модулями , программными и аппаратными средствами маршрутизаторов

48) маркер – полудуплексный

49) шифрование – представительский

50)качество обслуж – прикладной.

51) кадирование сигналов – физ

52) метки  - сеансовый

53) процеду план диалога - прикладной

1) На каком уровне модели OSI осуществляется согласование ограничений, накладываемых на синтаксис – прикладной

2) На каком уровне модели OSI осуществляется управление прослушиванием сети с целью обнаружения коллизий и т.д. – канальный

3) На каком уровне модели OSI начинается заполнение поля служебной информации – транспортный

4) На каком уровне осуществляется генерация запросов на установление сеансов взаимодействия прикладных процессов – представительский

5) Какие из полей в общей структуре пакета не являются обязательными-  преамбула, данные, стоповые биты,индексатор передатчика

6) На каком уровне в соответствующие поля записывается адресная информация – сетевой

7) Функции какого уровня выполняются сетевыми адаптерами персонального компьютера и их драйверами - канальный

8) Какие из протоколов реализуются на сетевом уровне - IP, IPX, X.25 ,SLMP

9) В какое из полей записывается информация о маршруте доставки пакета – управляющая (служебная) информация

10) В функции какого уровня входят действия по координации связи между двумя прикладными программами, работающими на разных рабочих станциях – сеансовый

11) На каком уровне заполняется поле контрольная сумма – канальный

12) Какой из подуровней канального уровня регулирует доступ к разделяемой физической среде – MAC

13) На каком уровне осуществляется предоставление приоритетов при передаче блоков данных – транспортный

14) С какого уровня пакет выходит в сеть для передачи – физический

15) От чего зависит тип и структура пакета –протокол, топология,особенно сети,тип среды

16) На каком уровне осуществляется обнаружение и исправление ошибок связанных с адресацией – сетевой

17) Какими уровнями регулируется доставка данных между сетями – сетевой

18) На каком уровне осуществляется идентификация пользователей по их паролям – прикладной

19) Какие из уровней ориентированы на прикладное ПО и не зависят от технических особенностей построения сети – прикладной, представительский, сеансовый

20) На каких уровнях осуществляется формирование пакета – все

22) Как называется процесс последовательной упаковки данных для передачи – инкапсуляция

23) На каком уровне осуществляется преобразование данных в единый и понятный для всех остальных уровней формат – представительский

24) На каком уровне осуществляется согласование достоверности передаваемых данных – прикладной

25) Какой из уровней контролирует очередность прохождения пакетов, если в процессе обработки находится более одного пакета – транспортный

26) От чего зависит структура и размер пакета? – помехи, метод управления и обм, характер инфо, количество абонентов

27) На каком уровне осуществляется предоставление приоритетов при передаче блоков (например нормальная или срочная передача) – транспортный

30) Для какого типа передачи (на сеансовом уровне) обычно используется маркёр – полудуплексной

31) Какие из протоколов реализуются на прикладном уровне -

FTP, SNMP, TFTP (X.400, Telnet,  SMTP, CMIP, SLIP, SNMP, FTAM )

32) Верно ли, что длина пакета должна ограничиваться исключительно с точки зрения максимального размера? – нет

33) Какими уровнями регулируется доставка данных между сетями? – сетевой

34) Чем реализуются протокол сетевого уровня модели OSI? – программными модулями ОС, а также программными и аппаратными средствами маршрутизаторов.

35) Какую модель OSI имеют ввиду, говоря, соответствующий уровень компьютера-отправителя взаимодействует с таким же уровнем компьютера-получателя, как будто он связан напрямую? – горизонтальную

36) Какой уровень модели OSI осуществляет обнаружение потери механического контакта (например, в кабельной системе) – физический

38) Какие из протоколов реализуются на представительском уровне?-  вопрос 31,

39) Может ли транспортный уровень быть организован программно?-  да

40) Какой из уровней выполняет ликвидацию пакетов при тупиковых ситуациях в сети? – транспортный

43) Может ли приложение обращаться напрямую к системным средствам, реализующим функции транспортного, сетевого, канального и физического  уровней моделей? – да

44) На каком уровне осуществляется контроль за проверкой доступности физической среды для передачи данных? – канальный

45) На каком уровне (уровнях) происходит ликвидация ошибок типа (инверсия бит) и частичная их ликвидация? – транспортный

46) Назовите единицу, которой оперирует прикладной уровень? - сообщение

47) На каком уровне осуществляется выбор процедур планируемого диалога – прикладной

48) Какими уровнями (уровнем) регулируется доставка данных внутри сети – канальный

49) На каких уровнях модели OSI может быть выполнено шифрование – представительский

50) Какие из протоколов реализуются на сетевом уровне – IP, IPX, X.25, RARP, ARP, ICMP, IGMP SLMP

51) На каком уровне модели OSI взаимодействующие системы договариваются о качестве обслуживания – прикладной

52) На каком уровне осуществляется кодирование сигналов (преобразование потока двоичных данных в физические сигналы) – физический

53) В функции какого уровня входит установление в прикладном процессе меток, позволяющих после отказа либо ошибки восстановить его выполнение от ближайшей метки – сеансовый